UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

EA801 - Laboratório de Sistemas Embarcados - 1S2025

PROJETO 1 - “RGB GUESSING GAME”

Alexandre Wang, RA239516

Leonardo Glavina da Cruz, RA044628

Campinas / SP

Abril de 2025

SUMÁRIO

1. Introdução	3

2. Objetivos	5

3. Materiais e Métodos	6

3.1. Materiais Utilizados	6

3.2. Métodos de Implementação	6

3.2.1. Configuração Inicial dos Periféricos	6

3.2.2. Geração e Exibição da Cor-Alvo	7

3.2.3. Interação do Jogador com o Jogo	7

3.2.4. Cálculo do Vencedor	7

3.2.5. Feedback Visual	8

4. Resultados e Avaliação	9

5. Conclusão	10

6. Referências	11

## 1. Introdução

Com a crescente importância dos sistemas embarcados em áreas como automação, robótica, dispositivos vestíveis e Internet das Coisas (IoT), torna-se essencial que estudantes de Engenharia Elétrica tenham contato direto com plataformas que integrem hardware e software de forma prática e didática. A placa BitDogLab surge nesse contexto como uma poderosa ferramenta de aprendizado, projetada para o ensino de sistemas embarcados de forma integrada, acessível e interativa.

A BitDogLab é uma plataforma compacta que reúne diversos componentes embarcados em um único circuito, permitindo o desenvolvimento de uma ampla gama de aplicações sem a necessidade de adicionar periféricos externos. Seus principais componentes são:

- LED RGB: permite o controle de cores por meio de sinais PWM (modulação por largura de pulso), possibilitando a variação de intensidade para cada componente (vermelho, verde e azul).

- Joystick analógico: com dois eixos (X e Y) e botão de pressão central (clicável), utilizado para entrada direcional e controle de variáveis.

- Botões físicos (A e B): botões digitais programáveis, úteis para interações simples de entrada do usuário.

- Matriz de LEDs 5x5: permite representar imagens, números, ícones ou informações de forma visual. Os LEDs podem ser acionados individualmente.

- Display OLED: pequeno visor gráfico para exibição de textos e informações detalhadas, com boa visibilidade e baixo consumo.

- Sensor de luminosidade (LDR): detecta a intensidade da luz ambiente, útil em aplicações de automação ou sensibilidade ao ambiente.

- Sensor de temperatura: permite a leitura da temperatura ambiente, ideal para sistemas de monitoramento e controle climático.

- Sensor de som: detecta variações no nível de som, podendo servir como entrada para eventos baseados em ruído ou batidas.

- Buzzer piezoelétrico: componente para geração de sons e sinais sonoros, bastante utilizado para alertas ou efeitos de áudio simples.

- Acelerômetro (3 eixos): sensor de movimento capaz de detectar inclinação e aceleração nas direções X, Y e Z.

- Interface USB: utilizada para alimentação da placa, carregamento de programas e comunicação com o computador.

- Suporte ao MicroPython: a placa pode ser programada diretamente usando a linguagem MicroPython, uma versão enxuta e eficiente do Python para sistemas embarcados.

Esses recursos tornam a BitDogLab ideal para projetos educacionais e prototipagem rápida, pois ela fornece, em uma única placa, todos os elementos básicos para experimentação com entrada, processamento e saída de dados em sistemas embarcados.

O projeto descrito neste relatório foi desenvolvido no ambiente de programação Thonny, com o objetivo de utilizar exclusivamente os componentes embarcados da placa BitDogLab. Para isso, foi criado um jogo interativo de adivinhação de cores (RGB guessing game), com dois jogadores, que explora os conceitos de leitura analógica, controle de LEDs por PWM, uso de botões, joystick e matriz de LEDs para interação.

A proposta reforça a aprendizagem por meio da prática, incentivando a criatividade, a aplicação de lógica de programação e o domínio do funcionamento dos componentes de um sistema embarcado em um cenário lúdico e desafiador.

## 2. Objetivos

O principal objetivo deste projeto foi desenvolver, utilizando apenas os componentes embarcados da placa BitDogLab, um jogo interativo para dois jogadores baseado em um desafio de percepção de cores. O jogo simula uma competição em que os jogadores tentam adivinhar uma cor RGB sorteada aleatoriamente, utilizando um joystick analógico para ajustar sua tentativa de resposta.

Através desse projeto, buscou-se explorar na prática diversos conceitos de sistemas embarcados, tais como:

- Leitura e interpretação de sinais analógicos (via ADC);

- Controle de intensidade de LEDs RGB por meio de PWM;

- Manipulação de uma matriz de LEDs NeoPixel;

- Leitura de botões físicos com pull-up interno;

- Implementação de lógica de jogo em tempo real;

- Cálculo de distância euclidiana entre cores para determinar o jogador vencedor.

O projeto ainda serviu como exercício de integração de múltiplos periféricos embarcados em uma aplicação lúdica e interativa, com valor didático tanto na área de programação embarcada quanto na de design de interfaces homem-máquina simples.

## 3. Materiais e Métodos

### 3.1. Materiais Utilizados

A implementação do projeto foi realizada utilizando a placa BitDogLab, equipada com o microcontrolador RP2040. A placa foi escolhida por suas funcionalidades e por ser compatível com a linguagem MicroPython, utilizada para o desenvolvimento do código. A seguir, listam-se os componentes utilizados:

- Placa BitDogLab com microcontrolador RP2040, para controlar o fluxo geral do código e gerenciar os periféricos conectados.

- LED RGB (conectado aos pinos GPIO12, GPIO11 e GPIO13), usado para exibir a cor-alvo para os jogadores.

- Matriz de LEDs NeoPixel de 5x5 (conectada ao pino GPIO7), responsável por representar as jogadas dos jogadores.

- Joystick analógico (pino GPIO27), utilizado para capturar a intensidade das escolhas de cor feitas pelos jogadores.

- Botões físicos (pinos GPIO5 e GPIO6), para permitir a confirmação das jogadas dos jogadores.

### 3.2. Métodos de Implementação

A implementação foi realizada em MicroPython, utilizando a IDE Thonny. A seguir, descrevem-se as etapas e os principais elementos do código, explicando como cada parte contribui para o funcionamento do jogo.

#### 3.2.1. Configuração Inicial dos Periféricos

Antes de iniciar o jogo, todos os periféricos são configurados de acordo com suas funções:

- LED RGB: Utilizado para exibir a cor-alvo, é controlado via PWM nos pinos GPIO12, GPIO11 e GPIO13. A frequência do PWM foi configurada para 500 Hz.

- Matriz de LEDs NeoPixel: A matriz de 5x5 LEDs é controlada pelo pino GPIO7, exibindo as jogadas dos jogadores em tempo real.

- Joystick: O valor do eixo X do joystick é lido pelo pino GPIO27, determinando a intensidade da cor escolhida pelos jogadores.

- Botões: Os botões são configurados como entradas com resistência pull-up, permitindo detectar quando são pressionados para confirmar a jogada.

#### 3.2.2. Geração e Exibição da Cor-Alvo

Ao início do jogo, o código gera uma cor aleatória composta por valores RGB. Esta cor é exibida no LED RGB, representando a cor a ser adivinhada pelos jogadores.

RGB = [random.randint(0, 65535), random.randint(0, 65535), random.randint(0, 65535)]

set_color(RGB[0], RGB[1], RGB[2])

#### 3.2.3. Interação do Jogador com o Jogo

O jogo permite que dois jogadores interajam por meio de um joystick analógico e botões físicos. A seguir, estão os detalhes de como as jogadas são realizadas:

Escolha de cor: O jogador ajusta a intensidade das componentes RGB (vermelho, verde ou azul) utilizando o joystick. O valor do eixo X do joystick é mapeado para a intensidade da cor.

 A função map_value é utilizada para normalizar o valor lido do joystick (0-65535) para um intervalo adequado para o brilho de cada componente de cor:

brilho = map_value(valor, 0, 65535, 0, 255)

Confirmação de jogada: Quando um jogador pressiona o botão correspondente, a jogada é registrada e a cor escolhida é exibida na matriz de LEDs. A jogada é associada a um dos três componentes RGB: vermelho, verde ou azul.

acender_led_joystick(vrx_value, posx, posy)

Após a confirmação do jogador A sobre a cada escolha através do botão A, o valor de posx e posy, que representam as coordenadas da matriz de LEDs,  é atualizada, onde o primeiro LED representa a escolha do R, o segundo, G, e o terceiro, B. Quando o jogador A finalizar as três escolhas, inicia-se a rodada do jogador B, a partir disso, a confirmação passará a ser controlada pelo botão B.

if (posx == 0 and posy == 0) or (posx == 0 and posy == 4):

cor = (brilho, 0, 0)  # Configuração da intensidade do LED vermelho

elif (posx == 1 and posy == 0) or (posx == 1 and posy == 4):

cor = (0, brilho, 0)  # Configuração da intensidade do LED verde

elif (posx == 2 and posy == 0) or (posx == 2 and posy == 4):

cor = (0, 0, brilho)

A atualização da posição de LED correspondente a rodada é implementada dentro do código, na loop principal, nele, também foi configurado após cada confirmação dos jogadores, exibir o resultado da escolha dos dois jogadores no terminal por meio de comandos de print. Além disso colocamos a função utime.sleep para evitar o efeito de debounce.

if button_a.value() == 0 and posx == 0 and posy == 0:

utime.sleep(0.4)

posx += 1

playerA[0] = vrx_value

print(playerA)

print(playerB)

#### 3.2.4. Cálculo do Vencedor

Após ambos os jogadores completarem suas três jogadas, o código calcula a distância euclidiana entre as cores escolhidas pelos jogadores e a cor-alvo, utilizando a seguinte fórmula:

distA = math.sqrt((rA - RGB[0])**2 + (gA - RGB[1])**2 + (bA - RGB[2])**2)

distB = math.sqrt((rB - RGB[0])**2 + (gB - RGB[1])**2 + (bB - RGB[2])**2)

Com base nessas distâncias, o vencedor é determinado:

- Se a distância de um jogador for menor que a do outro, este jogador é declarado vencedor.

- Caso as distâncias sejam iguais, o jogo termina em empate.

O vencedor é indicado pela manutenção de sua cor na matriz de LEDs, enquanto a cor do perdedor é apagada.

np[16] = (rA, gA, bA)  # LED para Player A

np[18] = (rB, gB, bB)  # LED para Player B

#### 3.2.5. Feedback Visual

Durante o jogo, a matriz de LEDs serve para dar feedback visual aos jogadores. Cada movimento do joystick altera a cor do LED correspondente à jogada do jogador. Após o fim do jogo, a matriz de LEDs também indica o vencedor, com a cor do perdedor sendo apagada.

### 4. Resultados e Avaliação

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir da execução do projeto e as avaliações realizadas com base nas funcionalidades implementadas. O sistema foi desenvolvido e testado com a placa BitDogLab, utilizando os componentes embarcados para criar uma experiência de jogo para dois jogadores, que tem como objetivo adivinhar a cor de um LED RGB com base na intensidade das cores vermelha, verde e azul.

Desempenho do Jogo: O jogo foi executado de maneira satisfatória, com as funcionalidades principais funcionando conforme o esperado. Durante os testes, os jogadores conseguiram interagir com o sistema utilizando os botões A e B, enquanto os valores dos joysticks eram lidos corretamente pelos sensores de ADC, refletindo a intensidade das cores nos LEDs RGB de acordo com a posição dos joysticks.

Precisão na Estimativa das Cores: A precisão com a qual os jogadores foram capazes de selecionar as intensidades das cores foi avaliada com base na distância entre a cor sorteada e as estimativas dos jogadores, calculada utilizando a distância euclidiana. O sistema mostrou-se eficiente em identificar o jogador com a melhor estimativa, com a comparação sendo realizada entre as cores selecionadas pelos jogadores e a cor gerada aleatoriamente. Os testes indicaram que a comparação e a escolha do vencedor foram realizadas de forma rápida e eficaz. No entanto, a identificação visual do vencedor, se as estimativas foram parecidas, não é fácil de ser percebida.

Funcionamento dos LEDs: Os LEDs RGB responderam corretamente às intenções dos jogadores, com as cores sendo ajustadas conforme os valores selecionados. A matriz de LEDs foi utilizada corretamente para exibir os LEDs de controle de cada jogador e as cores correspondentes aos valores selecionados, além da iluminação de LEDs de destaque para a exibição das estimativas.

Limitações e Pontos de Melhoria:

- A precisão na leitura dos valores do joystick e a correspondência com os valores de intensidade dos LEDs poderia ser melhorada, talvez utilizando um sensor de maior resolução.

- A interface pode ser aprimorada para fornecer mais feedback visual durante o processo, como indicadores claros para os jogadores sobre em qual parte do processo eles estão, por exemplo com o uso do display da placa.

### 5. Conclusão

Este projeto foi um exercício valioso para entender e explorar o uso de componentes embarcados em sistemas interativos. Utilizando a placa BitDogLab e sua gama de componentes embarcados, foi possível desenvolver um jogo simples, mas eficaz, para dois jogadores, utilizando LEDs RGB como a interface principal de interação. A implementação em MicroPython, com a utilização do ambiente Thonny, facilitou o processo de programação, proporcionando uma experiência prática de desenvolvimento embarcado.

Os resultados obtidos indicam que a placa BitDogLab é capaz de fornecer os recursos necessários para a criação de jogos e sistemas interativos, mesmo sem a necessidade de sensores adicionais. A experiência foi bem-sucedida em demonstrar a viabilidade de um sistema baseado apenas em componentes embarcados e em uma linguagem de programação de alto nível como o MicroPython.

Além disso, o projeto permitiu a aplicação de conceitos de controle de LEDs, leitura de joysticks e processamento de entradas de botões, proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento de projetos mais complexos com a BitDogLab na disciplina. Embora o projeto tenha sido relativamente simples, ele serve como um ponto de partida para experiências mais avançadas com essa plataforma.

Considerações Finais:

- O sistema mostrou-se funcional e eficiente para o escopo proposto.

- O aprendizado adquirido no desenvolvimento deste projeto é fundamental para futuros desenvolvimentos, especialmente em sistemas interativos baseados em placas embarcadas.

- A BitDogLab se mostrou uma plataforma adequada para protótipos rápidos e testes de sistemas interativos simples.

### 6. Referências

- MicroPython Documentation
 A documentação oficial do MicroPython fornece uma visão abrangente sobre o uso do MicroPython em placas de desenvolvimento, com foco em suas funcionalidades, bibliotecas integradas e exemplos de código. É um recurso essencial para desenvolvedores que desejam explorar a programação de sistemas embarcados de forma simples e eficiente. O conteúdo abrange desde a configuração inicial até a implementação de funcionalidades avançadas em hardware como a leitura de sensores e controle de atuadores. Disponível em: https://docs.micropython.org

- BitDogLab - Documentação do Usuário
 O manual completo da BitDogLab oferece informações detalhadas sobre os recursos e componentes dessa plataforma, incluindo diagramas de pinagem, configuração e exemplos práticos de código. A documentação é fundamental para entender como aproveitar ao máximo a placa BitDogLab, especialmente para protótipos e projetos interativos como o desenvolvido neste trabalho. Além disso, a documentação auxilia na integração com sensores, LEDs, botões e outras funcionalidades presentes na placa. Disponível em: Página BitDogLab

- Repositório GitHub
 O repositório no GitHub contém códigos com implementações para os diversos periféricos da placa BitDogLab. Ele serve como um exemplo prático do uso da placa BitDogLab em conjunto com MicroPython e serve de referência para outros desenvolvedores. Disponível em: https://github.com/BitDogLab/BitDogLab

Disponibilizamos também nosso código deste projeto, para que outros desenvolvedores possam consultar para auxiliá-los em seus desenvolvimento, ou mesmo replicar e/ou alterar para ter outras funcionalidades. O código está organizado e documentado para facilitar a compreensão e adaptação para diferentes necessidades. Disponível em: xxxxxx

- ChatGPT - Assistente de Programação
 O ChatGPT foi utilizado como uma ferramenta auxiliar para esclarecer dúvidas técnicas, otimizar algoritmos e sugerir abordagens para o desenvolvimento do sistema. Com sua capacidade de fornecer respostas rápidas e detalhadas sobre programação e conceitos de sistemas embarcados, o ChatGPT contribuiu significativamente para o avanço e aprimoramento deste projeto. Disponível em: https://chat.openai.com